基于深度学习的低空三维风场时空降尺度研究

【基于深度学习的低空三维风场降尺度—从中尺度模式到公里级逐十分钟】

研究任务计划与硕士论文大纲

任务一：中尺度时空降尺度（27/9/3 km 逐时 → 1 km 逐 10 分钟）

（工作草案）

# 目　录

（在 Word 中右键目录选择“更新域”，或按 Ctrl+A 后按 F9 生成页码）

目　录	1

一、核心设定	1

1.1 两种监督方式（阶段 3 对比）	1

1.2 目标高度范围	1

1.3 三条贯穿全程的硬规则	1

二、变量清单	1

2.1 变量标准化规则	1

2.2 标准化的计算与实施要点	1

三、任务清单	1

阶段 0　数据工程、真值诊断与协议冻结	1

阶段 1　开发档位 9 km → 1 km：输入变量消融	1

阶段 2　损失函数与物理约束	1

阶段 3　方法对比与监督空间对比	1

阶段 4　跨分辨率迁移	1

阶段 5　时间降尺度（逐时 → 逐 10 分钟）	1

阶段 6　泛化、鲁棒性与观测锚定	1

四、硕士论文大纲	1

第 1 章　绪论	1

第 2 章　数据、变量体系与评估框架	1

第 3 章　模式层降尺度基准模型与输入条件分析	1

第 4 章　降尺度方法对比与监督空间选择	1

第 5 章　跨分辨率与时间维降尺度	1

第 6 章　泛化能力、鲁棒性与观测锚定检验	1

第 7 章　总结与展望	1

五、里程碑与预期成果	1

5.1 关键检查点	1

5.2 预期成果	1

5.3 主要风险与应对	1

# 一、核心设定

## 1.1 两种监督方式（阶段 3 对比）

方法一 · 模式层监督：输入输出均在 WRF 原生模式层（保留 C 网格交错位置）；精度项与物理约束项都在模式层上计算；推理后经统一插值算子转换到固定 AGL 高度层（相对地表高度）交付。

方法二 · 双空间联合监督：网络结构与输出同方法一，输出端接一个固定权重、可微的高度插值层（模式层 → AGL 层，插值权重由 1 km 静态离地高度场构造）；精度项（L1、极值项、谱损失）作用在插值后的 AGL 输出上，物理约束项仍作用在模式层输出上；U10/V10 诊断通道不经插值层直接监督。

两种方法的唯一差异是精度损失的计算空间，其余全部受控一致，因此对比结果可直接归因于监督空间的选择。

## 1.2 目标高度范围

目标覆盖 1 km 以下的三维风场，交付层为 10/30/50/70/100/150/200/300/500/700/1000 m 共 11 层（300 m 以上层间隔放大，因该高度以上风廓线变化平缓、应用关注度递减）。对于1km高度而言其可能会跨越大气边界层界线：白天对流边界层顶常在 1–2 km，1 km 仍多在混合层内；夜间边界层浅薄，1 km 已位于残余层甚至自由大气。因此，PBLH 作为输入变量的地位进一步提升（它决定每一层处于混合层内还是其上），评估须增加“相对 PBLH 位置”这一分层维度。

## 1.3 三条贯穿全程的硬规则

- 规则一　eta 配置是模型的一部分：训练所用的 eta 层分布与参考大气常数（e_vert、层分布、p_top_requested、base_temp、base_pres、base_lapse）连同 PHB 静态场一并作为模型元数据保存与分发。推理时目标端必须与训练一致；粗端若不一致，须先插值适配到训练时的粗端层高。

- 规则二　d04 只提供静态场：地形、层高几何、下垫面属性可作为输入；所有逐时刻量一律禁用，同名变量只从粗端取。

- 规则三　不输入地理坐标：XLAT/XLONG 仅用于数据配对、观测匹配、当地太阳时换算、散度算子的地图放大因子与绘图，不进入网络输入张量，以避免网络建立“坐标→风场”的记忆式关联、丧失空间泛化能力。

# 二、变量清单

表 1　粗分辨率端输入变量（27/9/3 km，模式层）

| 类别 | 变量 | 说明 | 地位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力核心 | U、V（1 km 以下全部模式层 + 上方 2–3 层背景层；选2km以下所有层） | 保留 C 网格原生交错位置；或两端均插值到质量中心网格点上（即固定nx*ny*nz） | 必须 |
| 几何 | 各层静态离地高度 z_agl = PHB/g − HGT（逐层一通道，取对数后标准化）；HGT | 由 PHB 导出，不使用 PH | 必须，不消融 |
| 下垫面 | log(z0)（月均 ZNT） | 说明粗风场平衡于何种粗糙度 | 必须，不消融 |
| 消融—动力 | W（多模式层） | 分变量报告：对 U/V 预测的贡献、对 W 预测的贡献 | 辅助 |
| 消融组 A（MOST 组） | RMOL（1/L）、UST（u*）、PBLH | 直接刻画边界层湍流混合强度：RMOL 决定相似函数形态 (大气稳定度)、UST 决定风廓线斜率、PBLH 决定影响可上传的深度。预期贡献最大，优先测试 | 辅助 |
| 消融组 B（强度补充组） | HFX、T2、TSK、PSFC | RMOL 为比值形式可能会丢失绝对强度，HFX 补充之；T2 代表近地面气温状态；PSFC 提供气压场代理；(T2-TSK) 代表近地表大气层结。在 A 的基础上做增量测试 | 辅助 |
| 消融组 C（垂直层结组） | 粗端 θ垂直 廓线或 Δθ/Δz （注意：wrfout中θ=T+300） | 携带逆温层高度、多层结构等 RMOL 无法表达的信息；夜间稳定边界层与低空急流场景下可能是关键 | 辅助 |
| 消融—可选 | 粗端逐时 PH（扰动位势） | 检验状态量是否有额外价值 | 辅助 |
| 时间编码 | hour_sin/cos、doy_sin/cos（标量广播为常数场） | 四通道作为一组整体加减 | 必须【时间降尺度】 |
| 消融—可选 | cos(SZA)（取 max(cos SZA, 0)，从粗端取） | 须先核实为纯天文量；与时间编码信息重叠，三种组合择一 | 辅助【时间降尺度】 |

表 2　近地表变量的冗余关系与取舍

近地表参数对 1 km 风场的作用几乎全部经由“边界层湍流混合强度”这一条通道，而该通道由稳定度、摩擦速度与边界层深度基本确定。因此变量取舍的原则不是逐个判断重要性，而是用尽量少的变量把这条通道描述完整，其余作为上游成因或冗余表述予以排除。

| 冗余组 / 候选变量 | 处置 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| RMOL 与 (HFX, UST, T2, TSK) | 先用 RMOL；HFX 作增量测试 | L = −u*³/(κ·(g/θ)·w′θ′)，RMOL 已综合浮力通量与 u*，一个变量抵三个；但比值形式丢失绝对强度，故 HFX 仍可能有增量 |
| TSK 与 T2 | 二选一，保留 T2 | 两者高度相关；驱动感热的是 TSK − T2，该信息已由 HFX 承载。T2 是常规气象量 |
| SWDOWN、LWDOWN 与 HFX | 排除辐射，只留 HFX | 地表辐射是能量收支的上游驱动，其作用完全经 HFX/TSK 体现；且辐射场携带云信息，会引入额外空间结构噪声 |
| SWDOWN 与 cos(SZA) / 时间编码 | 用后者 | 太阳强迫的几何表达更干净、无云噪声，且已在必须项中 |
| 逐时刻 ZNT 与月均 log(z0) | 只用月均 log(z0) | 逐时刻 ZNT 在水面上随 u* 变化（Charnock 关系），会泄漏目标风速 |
| LH 及水汽相关变量 | 排除 | 潜热通量对动量混合的影响为次一级（经浮力通量的水汽项），在 1 km 以下的低空干动力学中可忽略；论文中应说明此取舍理由而非默默省略 |

表 3　高分辨率端输入变量（1 km 静态场，网络中部注入）

| # | 通道 | 来源与说明 | 地位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HGT | 地形数据集或 geogrid 输出 | 必须，不消融 |
| 2 | 各层静态离地高度 z_agl = PHB/g − HGT（逐层，取对数后标准化） | PHB = f(HGT, eta 配置, 参考大气常数)，可离线计算、不含天气信息，随模型元数据分发 | 必须，不消融 |
| 3 | 粗-细几何差（三选一）：逐层 z_agl 差场 / 二维地形差 HGT_fine − HGT_coarse / 不提供 | 信息冗余但可能便于优化，由消融决定 | 可选 |
| 4 | log(z0)（月均 ZNT） | 目标动量粗糙度，是本研究设置下 landuse 影响风场的实际通道 | 消融第①级 |
| 5 | urban fraction | 由 LANDUSEF 聚合，热力反差主通道 | 消融第②级 |
| 6 | water fraction、vegetation fraction (VEGFRA) | 由 LANDUSEF 聚合，热力反差补充 | 消融第③级 |

表 4　目标（监督）变量

| 监督方式 | 目标变量 | 空间 |
| --- | --- | --- |
| 模式层监督 | d04 的 U、V、W（1 km 以下各模式层，原生交错位置）；U10、V10 | 模式层 + 10 m |
| 双空间联合监督 | 精度项：d04 经同一插值算子得到的 AGL 层 U、V、W；U10、V10。约束项作用于模式层输出（残差惩罚，无额外目标） | AGL 层 + 10 m |

注：W 始终是目标变量，不参与消融；参与消融的是“粗端 W 是否作为输入”。

表 5　输出与交付变量

| 层次 | 内容 |
| --- | --- |
| 网络原始输出 | 模式层 U、V、W；U10、V10 |
| 产品输出 | 固定 AGL 层（10/30/50/70/100/150/200/300/500/700/1000 m，共 11 层）的 U、V、W；10 m 层取诊断通道。300 m 以上层间隔放大，因该高度以上风廓线变化平缓、应用关注度递减 |
| 派生评估量（不直接学习） | 各层风速、风向；层间风矢量切变（10–100 m、100–300 m、300–1000 m）；10 分钟风速变率；95/99 分位风速 |

表 6　d04 数据使用规范（防数据泄漏）

| d04 字段 | 允许的用途 |
| --- | --- |
| U、V、W、U10、V10 | 仅作监督目标，不得进入输入 |
| HGT、PHB（导出 z_agl）、LANDUSEF | 可作输入（静态、可离线复现） |
| ZNT | 仅取月均, 可作输入；禁用逐时刻值（水面 ZNT 随 u* 变化会泄漏风速） |
| PH、T2、PSFC、PBLH、HFX、LH、SZA 等逐时刻量 | 一律禁用；同名变量只从粗端取 |
| XLAT、XLONG | 仅用于配对、观测匹配、绘图，不入网络输入张量 |

## 2.1 变量标准化规则

标准化参数在训练块上一次性计算（聚合全部训练时刻与全部格点），得到固定常数并存入模型元数据；训练、验证、测试、推理全程复用同一组参数。验证与测试同样需要标准化，只是不重新计算参数。所有评估指标与物理约束项均须先反标准化回物理单位后再计算。

表 7　各类变量的标准化规则

| 变量 | 均值 μ | 标准差 σ | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| U、V | 强制取 0 | 逐层，U/V 合并计算 | 仅缩放不平移，保持风矢量方向与各向同性；两分量共用同一 σ |
| W | 强制取 0 | 逐层，单独计算 | 量级比 U/V 小 2–3 个数量级，必须独立缩放；真实场平均本就接近零 |
| U10、V10 | 强制取 0 | 单层，合并计算 | 同 U/V |
| RMOL（1/L） | 先变换后取样本均值 | 变换后样本标准差 | 分布长尾（近中性趋近 0、强稳定时数值很大）。先化为 z₁/L（z₁ 为第一模式层高度），再取 sign(x)·log(1+¦x¦) 压缩长尾，然后常规标准化 |
| UST（u*） | 样本均值 | 样本标准差 | 正定量、分布右偏，建议先取对数再标准化 |
| PBLH | 样本均值 | 样本标准差 | 正定量、昼夜跨度可达一个量级，建议先取对数再标准化 |
| HFX | 样本均值 | 样本标准差 | 可正可负（昼夜反号），不做对数变换，常规标准化 |
| T2、θ 廓线、PSFC | 样本均值 | 样本标准差 | 常规逐变量处理；θ 廓线逐层统计 |
| z_agl（取对数后） | 全层统一 | 全层统一 | 唯一不逐层的通道；逐层标准化会抹平层间差异，毁掉该通道的定位信息 |
| log(z0)、HGT、urban/water/vegetation fraction | 样本均值 | 样本标准差 | 二维静态场，全域统一 |
| 时间编码 hour_sin/cos、doy_sin/cos | 不处理 | 不处理 | 已落在 [−1, 1] |

## 2.2 标准化的计算与实施要点

- 风分量只缩放不平移：u_norm = U / σ_k，v_norm = V / σ_k，w_norm = W / σ_W。若按样本均值平移，盛行风向会使矢量几何失真（例如盛行西风时实际的西风被映射为零风、东风被放大），破坏辐合辐散与旋转结构。

- σ 的计算形式：建议采用均方根形式：水平风 σ_k = sqrt(mean(U² + V²)/2)，垂直速度 σ_W = sqrt(mean(W²))，物理含义为该层的风速尺度。若改用常规样本标准差亦可，但须在元数据中注明定义并全程一致。

- 长尾与正定变量先做变换：RMOL 应先化为 z₁/L 再取 sign(x)·log(1+|x|)；UST、PBLH 为正定右偏量，先取对数。变换后再做常规标准化。若直接标准化，长尾样本会主导 σ，使绝大多数样本被压缩到极窄区间。变换公式须写入元数据，反变换在需要时对应执行。

- 逐层而非全层统一：风速统计量随高度系统性增大（10 m 与 1000 m 处可差数倍）。全层统一标准化会压缩低层动态范围、使梯度被高层主导，而本研究最关注的恰是低层。二维近地表变量（RMOL、UST、PBLH、HFX、T2、PSFC）只有一层，全域统一即可。

- 粗端与细端各自统计：不得共用。细端方差系统性大于粗端，这一差异正是降尺度需要恢复的方差，共用会将其抹除。两端 σ 廓线的对比可作为任务难度的直观量化，与能谱一并放入真值诊断。

- 仅用训练块计算：统计量不得包含验证与测试块，否则构成信息泄漏、指标虚高。

- 禁止逐样本或逐块标准化：“该时刻风强不强”本身是待预测的信息；逐样本归一化会把强弱风事件拉到同一尺度，与极值损失项的设计直接冲突。

- 残差学习时重算统计量：若输出形式为残差（1 km 场 − 插值粗场），须在残差上重新计算 σ，不可沿用原场统计量，否则残差被过度压缩、梯度过小。

- 物理约束项在物理单位下计算：∇·(ρu) 仅在真实单位下有意义。实现时建议以变量命名区分标准化尺度与物理尺度的张量（如 u_norm 与 u_phys），避免混用。

- 单月数据的局限：σ 带有该月天气型的印记，跨季节使用需重新评估；元数据中须记录统计量所依据的训练时段。

- 元数据封装：将逐层 σ（粗、细两端各一组）、静态通道 μ/σ、采用全层统计的通道清单、残差统计量与训练时段说明写入 normalize_config.json，与 PHB 几何场、eta 配置及参考大气常数共同构成模型的完整元数据包。

- 检查方法：标准化后抽查样本绘制风矢量图，应与原始场形状完全一致、仅整体缩放；若风向改变说明误做了平移。另建议绘制逐层 σ 廓线，正常应随高度单调平滑增大，突变处需排查数据问题。

# 三、任务清单

以下阶段按执行顺序排列。总体逻辑为：先在开发档位（9 km → 1 km）完成评估协议冻结、输入消融、损失与物理约束设计、方法选型与监督空间对比，冻结配方后再迁移到其它分辨率档位与时间维，最后开展泛化、鲁棒性与观测锚定检验。

## 阶段 0　数据工程、真值诊断与协议冻结

- T0.1　数据管线：编写 d01–d04 读取与配对代码；d04（逐 10 分钟）与 d01–d03（逐时）按整点对齐；裁剪公共区域；核对四重嵌套的 eta 层配置与参考大气常数一致性。

- T0.2　训练空间准备与标准化：风分量保留原生交错位置（U/V 在 half level、W 在 full level），不插到质量点；由 PHB 计算粗、细两端各层 z_agl 并作对数标准化；提取两端 HGT、月均 ZNT并取对数；由 LANDUSEF 聚合 urban/water/vegetation fraction；核实 WRF 输出的 SZA 是否为纯天文量（云区与晴空对比检验）。按第二部分表 7 的规则在训练块上计算全部标准化统计量（风分量 μ 取 0、逐层 σ；粗细两端分别统计），并绘制逐层 σ 廓线做异常排查。将 PHB 几何场、静态下垫面场、eta 配置与参考大气常数、normalize_config.json 一并存为模型元数据。

- T0.3　评估空间与插值算子：定义 AGL 目标层（10/30/50/70/100/150/200/300/500/700/1000 m，共 11 层；300 m 以上层间隔放大）；实现统一的“模式层 → AGL”插值算子（用对数律；权重由 1 km z_agl 构造），预测与真值共用；10 m 由 U10/V10 通道承担，不做外推。目标高度上界取 1 km，覆盖低空飞行的主要作业高度。

- T0.4　插值误差定标：用 d04 做“模式层 → AGL → 回插到模式层高度”的往返试验，报告往返误差量级，作为目标插值误差远小于降尺度误差的证据。

- T0.5　真值诊断：① 各档位动能谱并标注约 7Δx 的有效分辨率；② d04 在原生 C 网格离散下的 ∇·(ρu) 残差统计，作为物理约束权重的定标基准；③ 选 2–3 个天气系统个例，统计 27/9/3 km 相对 1 km 的位置偏移；④ 两种参数化配置输出的差异量级。

- T0.6　数据划分：按天气过程把一个月切成 6–10 个连续块，块级分配训练/验证/测试约 70/10/20，写入文档后冻结不动。

- T0.7　评估协议冻结（两层体系）：

  - 内部评估层（裁判为 d04，统一在 AGL 空间）：逐层风速 MAE/RMSE、风向循环误差、层间切变误差（10–100 m、100–300 m、300–1000 m）、逐层能谱、风速 PDF 与分位数误差、模式层散度残差、误差空间分布；采用块 bootstrap 做显著性检验。

  - 分层维度：昼/夜、城/郊、弱/强风，以及“相对 PBLH 的位置”（混合层内 / 夹卷层附近 / 混合层之上）。目标高度上界扩至 1 km 后跨越了边界层顶这一物理界限——白天对流边界层顶常在 1–2 km，夜间 1 km 已位于残余层甚至自由大气，同一绝对高度在昼夜的误差特性完全不同，故须按相对 PBLH 的位置分层报告。

  - 观测锚定层：地面站 10 m（注明 WRF U10 瞬时诊断量与观测 10 分钟平均的定义差异）；GPS 探空按 AGL 目标层分箱平均后对比（限定过渡时段、给出 bootstrap 置信区间、说明气球漂移的代表性误差）；W 仅相对 d04 评估。

- T0.8　行动项：联系研究区域及周边的风廓线雷达/激光测风雷达数据（1–2 站一个月即可），用于将垂直观测检验从“单点每日两次”升级为连续廓线。

## 阶段 1　开发档位 9 km → 1 km：输入变量消融

固定条件：UNet（现有代码迁移）+ L1 损失 + 模式层监督。选择 9 km 作为开发档位的理由：与国际基准工作可直接比较；3 km 跨度过小消融信号弱、27 km 过难且噪声大，9 km 信噪比最佳。

- T1.1　基线：① 逐模式层双三次插值（非学习基线）；② 网络基线 = 表 1 与表 3 中全部“必须”项。

- T1.2　几何通道消融：表 3 第 3 项三选一（逐层 z_agl 差场 / 二维地形差场 / 不提供）。

- T1.3　近地表与状态变量增量消融（每次只加一组，均与网络基线比）：

  - +W（粗端垂直速度），分变量报告对 U/V 预测与对 W 预测的影响；

  - +组 A（MOST 组）：RMOL、UST、PBLH——预期贡献最大，优先测试；

  - +组 B（强度补充组）：HFX、T2、PSFC——在组 A 基础上做增量测试；

  - +组 C（垂直层结组）：粗端低层 θ 廓线或 Δθ/Δz——检验廓线形态相对 RMOL 的增量，重点关注夜间稳定边界层与低空急流个例；

  - +粗端逐时 PH（扰动位势），检验状态量相对静态几何通道是否有额外价值。

三组的物理含义各不相同（湍流参数 / 强度与近地面状态 / 垂直层结形态），故消融结果可作物理解释，而非笼统的“增加若干变量后误差下降若干”。表 2 已列出的冗余变量（TSK、SWDOWN、LWDOWN、LH、逐时 ZNT）不进入消融矩阵，论文中说明取舍理由即可。

- T1.4　太阳强迫编码对比：仅时间编码 / 仅 cos(SZA) / 两者兼有，取最简且不劣者。

- T1.5　下垫面三级消融：+log(z0) → +urban fraction → +water/vegetation fraction，用以分离动量通道与热力通道的贡献。

- T1.6　输出形式对比：直接输出 1 km 场 vs 输出残差（1 km 场 − 插值粗场）。

- T1.7　地理坐标泄漏对照实验：额外训练一个输入 XLAT/XLONG 的版本，预期训练与验证误差下降但跨天气型、跨子区域测试变差，用以实证支撑“不输入坐标”的设计决策。

- 产出：最优输入集 V*，以及含显著性检验的变量边际贡献排序表。

## 阶段 2　损失函数与物理约束

固定条件：UNet + V* + 模式层监督。物理约束在 WRF 原生 C 网格上定义，与目标数据的离散格式自洽，这是选择模式层监督作为主线的核心收益。

- T2.1　L1 / L2 / L1 + 谱损失的对比。

- T2.2　加入极值损失项（预测与真值在时间维、空间维的 max/min 之 MAE），面向低空强风保障需求。

- T2.3　加入软连续方程约束：在原生 C 网格上离散 ∇·(ρu)（可压缩形式），惩罚其超出 T0.5 定标残差的部分；权重做三档敏感性试验。散度算子仅需常数网格间距 dx、dy；地图放大因子 MAPFAC 可先忽略（域内变化约百分之几），或作为损失函数内部的加权项引入——它不作为网络输入通道，故不违反不输入坐标的规则。

- T2.4　加入水平梯度/涡度结构匹配损失（明确表述为结构匹配损失，不称“涡度方程约束”）。

- 产出：最优损失组合 L*，以及各约束对“逐点误差 / 能谱 / 散度残差”三类指标的净效应表。

## 阶段 3　方法对比与监督空间对比

- T3.1–T3.3　架构对比（固定 V* + L* + 模式层监督）：UNet；SwinIR 类 transformer；回归 + 扩散两步法（现有 UNet 作为回归步，EDM 订正步基于 PhysicsNeMo 实现；确定性指标评均值，分布类指标评集合）。

- T3.4　消融复核：用胜出架构重训验证阶段 1 消融排名前两位的结论，防止“输入价值依赖架构”的漏洞。

- T3.5　监督空间对比：在胜出架构 + V* + L* 下训练“双空间联合监督”版本，与“模式层监督”版本在 AGL 评估空间、以 d04 为裁判对决。主指标预先设定为 10–500 m 层平均风矢量 RMSE 与切变误差，以块 bootstrap 95% 判定；重点分析最低几层的误差廓线与陡地形、城市边界处的误差空间分布。附加消融：给模式层监督版本按高度配置等效低层加权，以分离“监督空间对齐”与“低层加权”两种效应。

- 产出：最终配置（架构 M* + 监督方式 S*）；第一篇期刊文章素材齐备；同期启动专利申请（可微插值层的双空间联合监督结构、原生网格约束的定标方法）。

## 阶段 4　跨分辨率迁移

冻结（S*, V*, L*, M*）后开展：

- T4.1　分别训练 27 → 1 km 与 3 → 1 km（后者与学生早期结果对照，量化配方增益）。

- T4.2　27 + 9 + 3 km 多档联合输入实验，检验粗档位是否仍携带增量信息。

- T4.3　在 27 → 1 km 上复做关键变量的缩减版消融，重点检验两个假设：辅助变量的边际价值随降尺度跨度增大而增大；粗端 W 的价值随输入分辨率变化（预期 3 km 有用、27 km 无用）。

- 产出：技巧–跨度退化曲线（全文核心图），并结合 WRF 有效分辨率理论给出解释。

## 阶段 5　时间降尺度（逐时 → 逐 10 分钟）

- T5.1　级联时间增强模块：输入空间降尺度后的 t 与 t+1h 两帧 1 km 场，输出中间 5 帧。

- T5.2　基线：两端线性时间插值。

- T5.3　评估以 10 分钟变率分布、时间谱、rank histogram 为主，不以逐点 RMSE 定胜负。若确定性模型系统性低估 10 分钟变率，如实报告并指出生成式模型的扩展方向，作为与微尺度任务衔接的依据。

## 阶段 6　泛化、鲁棒性与观测锚定

- T6.1　跨参数化配置泛化：配置 1 训练 → 配置 2 测试，以及反向测试，回答模型学到的是物理映射还是特定配置的指纹。

- T6.2　粗端 eta 不匹配鲁棒性测试：把训练数据人为抽稀（例如 62 层 → 35 层）再插回训练层高，量化性能损失；产出输入适配函数 adapt_coarse_input()：读取新数据的 eta 分布与参考大气常数 → 用真实高度 (PHB+PH)/g − HGT 定位源坐标 → 插值到训练时粗端的静态层高序列 → 范围检查与日志记录。

- T6.3　地面站 10 m 检验：降尺度产品与观测对比，并与 d04 相对观测的结果并列报告，回答产品与真值共同离真实大气有多远。

- T6.4　垂直廓线检验：GPS 探空按目标层分箱平均后对比。目标高度上界扩至 1 km 后，探空可用分箱数较 500 m 方案接近翻倍，垂直检验的统计意义明显提升；风廓线雷达的可靠探测区间亦正落在 1 km 以下，故 T0.8 的资料争取价值进一步提高，若获取成功应增加连续廓线检验并单列一节。

- T6.5　个例分析（2–3 个）：强风/大切变过程、晴天日循环、夜间稳定边界层（低空急流）。

# 四、硕士论文大纲

题目（参考）：基于深度学习的低空三维风场时空降尺度研究

备选：低空三维风场的深度学习时空降尺度方法研究——面向低空经济气象保障（加副标题以凸显应用背景）；若物理约束章节结果显著，亦可考虑“物理约束深度学习的低空三维风场时空降尺度研究”。两篇期刊文章建议另拟更聚焦的标题，第一篇偏方法（监督空间与物理约束），第二篇偏应用与评估。

## 第 1 章　绪论

1.1　研究背景与意义：低空经济对 1 km 以下三维风场的需求；动力降尺度的算力瓶颈

1.2　国内外研究进展：统计与动力降尺度；深度学习降尺度的回归型—生成型—物理约束三条脉络；指出现有工作的目标多为单层或预先插值的产品，模式层三维降尺度中的监督空间选择问题尚未被正面研究

1.3　研究内容与论文结构

## 第 2 章　数据、变量体系与评估框架

2.1　WRF 四重嵌套模拟、两种参数化配置与观测数据

2.2　变量体系：动力核心、几何通道（PHB 导出的静态层高及其业务可得性）、下垫面属性、时间与太阳强迫编码；不输入地理坐标的理由

2.3　训练空间与评估空间：模式层监督与双空间联合监督的定义；AGL 统一评估空间与 10 m 诊断通道；插值算子与插值误差定标

2.4　数据使用规范与防泄漏处理；变量标准化规则；eta 配置与标准化统计量作为模型元数据的约定

2.5　真值场诊断：能谱与有效分辨率、C 网格散度残差、跨嵌套位移、配置间差异

2.6　两层评估体系（内部评估与观测锚定）、按相对 PBLH 位置的分层评估、数据划分与显著性检验方法

## 第 3 章　模式层降尺度基准模型与输入条件分析

3.1　网络结构：几何解读通道、高分辨率静态场的中部注入、残差学习

3.2　近地表参数的冗余分析与分组消融：MOST 组（RMOL/UST/PBLH）、强度补充组（HFX/T2/PSFC）、垂直层结组（θ 廓线）；含粗端 W 的分变量贡献分析与几何通道消融

3.3　下垫面三级消融：动量通道 log(z0) 与热力通道（urban/water/vegetation fraction）的贡献分离

3.4　太阳强迫编码方案对比；地理坐标泄漏对照实验

3.5　损失设计：极值项、谱损失、原生网格连续方程约束及其权重敏感性

3.6　本章小结

## 第 4 章　降尺度方法对比与监督空间选择

4.1　方法对比：插值基线、UNet、Transformer 类、回归 + 扩散两步法

4.2　确定性指标与分布类指标的综合评估；锋面与切变个例的场结构对比

4.3　监督空间的选择：模式层监督 vs 双空间联合监督（含低层加权效应的分离；并论证“直接学习 AGL 层”是联合监督的被支配方案，故不单独实验）

4.4　本章小结：最终配置

## 第 5 章　跨分辨率与时间维降尺度

5.1　27/9/3 km → 1 km 的技巧退化规律与有效分辨率解释

5.2　辅助变量价值随降尺度跨度的变化（含粗端 W 的分辨率依赖）

5.3　逐时 → 逐 10 分钟时间增强：方法、基线与变率评估

5.4　本章小结

## 第 6 章　泛化能力、鲁棒性与观测锚定检验

6.1　跨参数化配置泛化

6.2　粗端垂直层配置不匹配的鲁棒性与输入适配方法

6.3　地面站 10 m 检验（产品与真值并列报告）

6.4　垂直廓线检验：探空分箱平均（若有资料，增加风廓线雷达连续廓线）

6.5　典型天气过程个例分析

6.6　面向低空保障应用的能力与局限

## 第 7 章　总结与展望

7.1　主要结论

7.2　创新点：模式层三维目标与监督空间选择的正面研究；可微插值层的双空间联合监督；原生网格自洽的物理约束；跨档位技巧退化规律；面向低空应用的两层评估体系与输入适配机制

7.3　局限（单月数据的天气型覆盖、垂直观测密度）与展望（生成式时间降尺度、衔接微尺度任务）

# 五、里程碑与预期成果

## 5.1 关键检查点

- 检查点 A：评估协议与数据划分冻结（阶段 0 完成）——此后所有实验对比才具备可比性。

- 检查点 B：输入变量消融表成型（阶段 1 完成）——确定最优输入集，后续实验的地基。

- 检查点 C：方法对比与监督空间对比定稿（阶段 3 完成）——第一篇期刊文章可投；专利申请应在投稿与预印本公开之前递交。

- 检查点 D：全部实验冻结（阶段 6 完成）——进入论文撰写。

## 5.2 预期成果

- 期刊文章一（阶段 0–3）：模式层三维风场降尺度的方法研究。卖点为 1 km 以下多层三维目标、监督空间选择的正面研究、原生 C 网格上自洽的物理约束。

- 期刊文章二（阶段 4–6）：跨分辨率技巧退化规律、时间降尺度与观测锚定检验。卖点为技巧–跨度曲线与面向低空经济的完整评估体系。

- 专利：建议围绕本研究的自有增量撰写，包括可微高度插值层的双空间联合监督结构、原生交错网格上可压缩连续约束的离散化与权重定标方法，以及面向低空保障的系统流程。注意论文、预印本、公开报告任一形式的公开均会破坏新颖性，须先提交申请再投稿。

- 软件著作权：降尺度系统软件，门槛低、周期短，可作为阶段性成果。

## 5.3 主要风险与应对

- 数据量风险：中尺度模拟仅一个月，泛化结论须限定在数据覆盖的天气型内，论文定位为方法论证而非业务系统；所有对比均附块 bootstrap 显著性检验。

- 大跨度档位风险：27 → 1 km 可能效果不佳，这本身是有价值的负结果，可结合有效分辨率理论解释；论文主线落在 9 → 1 km 与 3 → 1 km 上依然完整。

- 垂直观测风险：仅单点探空、每日两次且集中于过渡时段，样本量有限。应对方式是明确其定位为独立校验而非主评估，并积极争取风廓线雷达资料。